实验室消毒程序及方法

一、室内空气消毒

1．开窗通风自然换气，条件允许时采用排气扇机械通风。

2．用紫外灯对室内空气消毒时，平均功率一般为1.5w/m3，照射时间30分钟〜60分钟。消毒必须在无人情况下进行。每60m2的实验室推荐使用3盏30w移动紫外灯。根据实际情况调整配备。

二、实验室表面消毒

1．地面消毒

实验室地面要湿式拖扫。可用0.4%过氧乙酸拖地或0.2 ~ 0.5%过氧乙酸喷洒，也可视情况用有效氯浓度为0.1% ~ 0.5%（1 ~ 5 g/L）的消毒剂（如稀释后的84消毒液）喷洒或拖地，喷洒消毒剂的用量不得少于100 mL/m2。各实验室拖把应专用，污染区和清洁区不得混用。拖把使用后应用上述消毒液浸泡30分钟，清水洗净悬挂晾干，最好放在阳光下晾晒后备用。

2.实验室台面桌椅，橱柜运输工具，门把手等物品的表面0.2 ~ 0.5%过氧乙酸喷洒，也可视情况用有效氯浓度为0.1% ~ 0.5%（1 ~ 5 g/L）的消毒剂（如稀释后的84消毒液）喷洒擦拭。

温馨提醒：

1．含氯消毒液具有一定的氧化性、腐蚀性及致敏性，调配使用须佩戴橡胶隔离手套，严禁与其他消毒或清洁产品混用，最好不要用于衣物的消毒，应储存于阴凉通风处，远离热源，避免阳光直射。

2．酒精属于易燃易爆危险品，室内消毒禁止喷洒应采取擦拭式消毒，注意室内通风，务必远离明火谨防闪点引爆。一般不建议用于实验室消毒。